ALTO E

Der Alto E ist die elektrische Version unseres vertikalen Alto Heizkörpers. Er spart aufgrund seines vertikalen Designs Platz und benötigt nur eine Steckdose, um schnell eine hohe Wärmeleistung zu erzielen.

Produkt:	vertikaler elektrischer Plattenheizkörper

Vormontiert:	vorgefüllt mit Heizflüssigkeit. Ausgestattet mit RF-Empfänger und 0,8 m isoliertem Kabel mit Stecker.

Mitgeliefert:	J-Konsolen, Schrauben, Dübel, ETA-Sicherheitsschrauben und -dübel, Montageanleitung und RF-Thermostat

Befestigungslaschen:	keine Laschen

Verpackung:	Alle Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Wärmeleistung - Bauhöhe - Baulänge.

Garantie:	10 Jahre für den Heizkörper und 2 Jahre für die elektrische Bauteile, bei Einhaltung der Installationsvorschriften, bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Henrad.

Lackierungsverfahren:	Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton Henrad weiß 9016 pulverbeschichtet.

Farben:	Henrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Henrad-Farben oder weitere rund 200 RAL-Farben.

Farbe RF-Empfänger: 	Weiß für alle Heizkörper in Henrad weiß 9016, A9010, A9003, NT110, NT120, SN110.
Grau für alle anderen Farben.

Norm:	Ökodesign-Verordnung 2018 (EU Verordnung 2015/1188)

Technische Daten:	Netzspannung 220-240 V ~50 Hz, IPX4, Klasse II

Typ:	11

Bauhöhe:	1.800 mm

Baulängen:	500 | 600 | 700 mm

Wärmeleistung:	1.250 | 1.500 | 1.750 Watt

Intelligenter RF-Thermostat

Temperatureinstellung:	Einstellbar von 10 °C bis 30 °C.

4 mögliche Betriebsarten:	Auto (Programmierung), Komfort, Eco, Frostschutz.

Allgemeine Verwendung: 	Auswahl zwischen 2 Anwendungsarten:

Wohnraum

7-Tage-Programm: Programmierung wechselt zwischen Comfort und Eco. Es kann eine Temperatur für Komfort und eine für Eco eingestellt werden, mit einem maximal einstellbaren Unterschied von 5 °C zwischen den beiden.

Superkomfort-Funktion: die Temperatur wird um 2 °C erhöht, einstellbar von 20 bis 120 Minuten. Manuell oder per Wochenprogramm.

Badezimmer

7-Tage-Programm: Programmierung wechselt zwischen Comfort und Boost. Der Boost kann bis zu zweimal täglich programmiert werden. Boost: Der Heizkörper liefert maximal 60 Minuten lang oder bis eine maximal eingestellte Umgebungstemperatur erreicht ist, die volle Leistung.

Fenster offen Erkennung:	Automatisches Umschalten in den Frostschutzmodus, wenn eine bedeutende Temperatursenkung erkannt wird.

Kindersicherung:	Das Bedienfeld kann gesperrt werden.

Steuerung:	Die Verbindung zum Heizkörper ist einfach und schnell. Kann mehrere Heizkörper steuern.

Ergonomisch: 	Display mit Hintergrundbeleuchtung, Einstellung ist einfach und intuitiv.