ALTO LINE

Alto Line ist der dekorative Vertikalheizkörper mit Everest Line 8 Ästhetik. Dank seiner platzsparenden Eigenschaft ist der Alto Line insbesondere für kleine Räume geeignet. 
Oder als hervorragende Ergänzung zu den horizontalen Everest Line Varianten, wobei die Kombination der horizontalen und der vertikalen Linien in der ganzen Wohnung ein Gefühl von Räumlichkeit und Leichtigkeit erzeugen.

Produkt:	dekorativer Vertikalheizkörper mit flacher Vorderseite mit Schattenfugen und Mittenanschluss

Verarbeitung:	dekorative flache Vorderseite mit Schattenfugen, mit Seitenverkleidungen

Mitgeliefert:	J-Konsolen, Schrauben, Dübel, ETA-Sicherheitsschrauben und -dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen und Montageanleitung

Anschlüsse:	4 x ½" Innengewinde Mitten- und Seitenanschluss

Befestigungslaschen:	keine Laschen

Verpackung:	Alle Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Typ - Bauhöhe - Baulänge.

Garantie:	10 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Henrad.

Lackierungsverfahren:	Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton Henrad weiß 9016 pulverbeschichtet.

Farben:	Henrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Henrad-Farben oder weitere rund 200 RAL-Farben.

Betriebsüberdruck:	max. 10 bar (Werksprüfdruck 13 bar)

Medium:	max. Heisswasser bis 110 °C

Norm:	nach EN442

Qualitätssicherung:	NF

Typen:	11 | 20 | 21 | 22

Bauhöhen:	1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 mm

Baulängen:	300 | 400 | 500 | 600 | 700 mm

Bautiefen:	49 | 79 | 79 | 102 mm