ALTO PLAN

Der Alto Plan hat eine formstrenge, zurückhaltende Ausstrahlung. Dank seiner platzsparenden Eigenschaft ist er insbesondere für kleine Räume geeignet. Er lässt sich perfekt mit dem Everest Plan 8 kombinieren.

Das klare, schnörkellose Design verschafft Ihrer Wohnung eine moderne Ausstrahlung.

Produkt:	dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittenanschluss und flacher Vorderseite

Verarbeitung:	dekorative flache Vorderseite mit Seitenverkleidungen

Mitgeliefert:	J-Konsolen, Schrauben, Dübel, ETA-Sicherheitsschrauben und -dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen und Montageanleitung

Anschlüsse:	4 x ½" Innengewinde Mitten- und Seitenanschluss

Befestigungslaschen:	keine Laschen

Verpackung:	Alle Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Typ - Bauhöhe - Baulänge.

Garantie:	Die gesetzlichen Konformitätsrechte des Käufers bleiben gemäß dem anwendbaren nationalen Recht uneingeschränkt bestehen. Darüber hinaus gewährt Henrad eine kommerzielle Garantie von 10 Jahren gemäß den jeweils geltenden Garantiebedingungen von Henrad. Die aktuellen Garantiebedingungen sind unter folgender Adresse verfügbar: www.henrad.eu/de/garantiebedingungen.

Lackierungsverfahren:	Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, im kataphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton Henrad weiß 9016 pulverbeschichtet.

Farben:	Henrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Henrad-Farben oder weitere rund 200 RAL-Farben.

Betriebsüberdruck:	max. 10 bar (Werksprüfdruck 13 bar)

Medium:	max. Heißwasser bis 110 °C

Norm:	nach EN442

Qualitätssicherung:	NF

Typen:	11 | 20 | 21 | 22

Bauhöhen:	1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 mm

Baulängen:	300 | 400 | 500 | 600 | 700 mm

Bautiefen:	49 | 79 | 79 | 102 mm