ALTO PLAN

De Alto Plan combineert een strak en decoratief uitzicht en is met zijn plaatsbesparend ontwerp zeer bruikbaar in kleine ruimten. Deze radiator is perfect combineerbaar met de Everest Plan 8 om zo het moderne karakter en de strakke lijn in heel uw woning door te voeren.

Product:	de decoratieve verticale radiator met middenaansluiting en een vlakke voorzijde

Afwerking:	decoratieve vlakke voorplaat en zijpanelen

Meegeleverd:	J-consoles, schroeven, pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-instructie

Aansluitingen:	4 x ½” binnendraad (inclusief middenaansluiting)

Ophangstrippen:	geen ophangstrippen

Verpakking:	Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte.

Garantie:	De wettelijke conformiteitsrechten van de koper blijven onverkort van toepassing overeenkomstig het toepasselijke nationale recht. Daarnaast verleent Henrad een commerciële garantie van 10 jaar overeenkomstig de toepasselijke garantievoorwaarden van Henrad. De actuele garantievoorwaarden zijn beschikbaar via: www.henrad.eu/be-nl/garantievoorwaarden.

Lakproces:	Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Henrad wit 9016 gepoederlakt.

Kleuren:	Henrad wit 9016 + 35 andere Henrad kleuren of 200 RAL-kleuren mogelijk

Maximale werkdruk:	10 bar (getest op 13 bar)

Maximale werktemperatuur:	110 °C

Conformiteit:	volgens EN442

Kwaliteitsborging:	NF

Types:	11 | 20 | 21 | 22

Hoogtes:	1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 mm

Lengtes:	300 | 400 | 500 | 600 | 700 mm

Dieptes:	49 | 79 | 79 | 102 mm