ALTO TANGO

Grâce à son design sobre et simple, ce radiateur s’adapte vraiment à n’importe quel intérieur, à chaque style d’habitat. Le panneau avant est angulé et se prolonge joliment dans les panneaux latéraux, conférant à l’ensemble une impression de parfaite fluidité. La palette de couleurs proposée vous permettra d’aller encore un peu plus loin, de façon à intégrer parfaitement le radiateur Alto Tango à votre style de décoration intérieure.

Produit:	radiateur vertical décoratif à raccordement central, contours anguleux et distance minimale entre le mur et le radiateur

Finition:	design anguleux, sans jointure

Fourni avec:	consoles J, vis, chevilles, vis et chevilles de sécurité certifiées ETA, bouchon purgeur, bouchons pleins et instructions de montage

Raccordements:	4 raccords ½” à filetage intérieur (comprenant le raccordement central)

Étriers:	pas d’étriers

Emballage:	Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.

Garantie:	10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Procédé de laquage:	Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d’une couche de protection primaire par cataphorèse et d’un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Henrad 9016.

Couleurs:	blanc Henrad 9016 + 35 autres couleurs de Henrad ou 200 couleurs RAL

Pression de service max:	10 bar (testé à 13 bar)

Température max:	110 °C

Conformité:	selon EN442

Types:	21 | 22

Hauteurs:	1.820 | 2.020 mm

Longueurs:	510 | 610 mm

Profondeurs:	96 | 119 mm