COMPACT LINE

Der Compact Line hat eine flache Vorderseite mit Schattenfugen und eng anliegenden Seitenverkleidungen mit Abdeckgitter.

Produkt:	dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite mit Schattenfugen

Verarbeitung:	dekorative flache Vorderseite mit Schattenfugen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen

Mitgeliefert:	VDI-Konsolen mit Aushebesicherung (Typ Monclac), Schrauben, Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen und Montageanleitung

Anschlüsse:	4 x ½" Innengewinde

Befestigungslaschen:	2 Paar bis 1.600 mm und 3 Paar ab 1.800 mm

Verpackung:	Alle unsere Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Typ - Bauhöhe - Baulänge.

Garantie:	10 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Henrad.

Lackierungsverfahren:	Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton Henrad weiß 9016 pulverbeschichtet.

Farben:	Henrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Henrad-Farben oder weitere rund 200 RAL-Farben.

Betriebsüberdruck:	max. 10 bar (Werksprüfdruck 13 bar)

Medium:	max. Heisswasser bis 110 °C

Norm:	nach EN442

Qualitätssicherung:	NF

Typen:	11 | 21 | 22 | 33

Bauhöhen:	300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 mm

Baulängen:	400 – 2.000 mm

Bautiefen:	63 | 79 | 102 | 160 mm