GALVA

Der verzinkt galvanisierte Galva Plattenheizkörper wurde speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt.

Produkt:	unverkleideter Plattenheizkörper

Verarbeitung:	verzinkt galvanisiert, ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen

Mitgeliefert:	L-Konsolen, Schrauben, Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen und Montageanleitung

Anschlüsse:	4 x ½" Innengewinde

Befestigungslaschen:	2 Paar

Verpackung:	Alle unsere Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Typ - Bauhöhe - Baulänge.

Garantie:	10 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Henrad.

Lackierungsverfahren:	Alle Heizkörper sind galvanisiert, entfettet, eisenphosphatiert, im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton Henrad weiß 9016 pulverbeschichtet.

Farben:	Henrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Henrad-Farben oder weitere rund 200 RAL-Farben.

Wärmezähler:	Uneingeschränkt für Wärmezähler geeignet, sowohl für elektrische Geräte als auch für Verdunstungsgeräte (gemäß DIN EN834 & 835).

Betriebsüberdruck:	max. 10 bar (Werksprüfdruck 13 bar)

Medium:	max. Heisswasser bis 110 °C

Norm:	nach EN 442

Typen:	11 | 21 | 22 | 33

Bauhöhen:	400 | 500 | 600 | 700 | 900 mm

Baulängen:	400 – 1.600 mm

Bautiefen:	60 | 77 | 100 | 158 mm