HYGIENE

Der Hygiene Plattenheizkörper wurde speziell entwickelt für Bereiche, in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind.

Produkt:	unverkleideter Plattenheizkörper ohne Konvektorblech

Verarbeitung:	ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen

Mitgeliefert:	VDI-Konsolen mit Aushebesicherung (Typ Monclac), Schrauben, Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen und Montageanleitung

Anschlüsse:	4 x ½" Innengewinde

Befestigungslaschen:	2 Paar

Verpackung:	Alle unsere Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Typ - Bauhöhe - Baulänge.

Garantie:	10 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Henrad.

Lackierungsverfahren:	Alle Heizkörper sind, entfettet, eisenphosphatiert, im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton Henrad weiß 9016 pulverbeschichtet.

Farben:	Henrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Henrad-Farben oder weitere rund 200 RAL-Farben.

Wärmezähler:	Uneingeschränkt für Wärmezähler geeignet, sowohl für elektrische Geräte als auch für Verdunstungsgeräte (gemäß DIN EN834 & 835).

Betriebsüberdruck:	max. 10 bar (Werksprüfdruck 13 bar)

Medium:	max. Heisswasser bis 110 °C

Norm:	nach EN 442

Qualitätssicherung:	NF

Typen:	10 | 20 | 30

Bauhöhen:	400 | 500 | 600 | 700 | 900 mm

Baulängen:	400 – 1.600 mm

Bautiefen:	47 | 77 | 158 mm