RENO

Der Reno Heizkörper ist ein Plattenheizkörper, der speziell für den Einsatz bei Wohnungsrenovierungen entworfen wurde. Mit seinem spezifischen Nabenabstand kann dieser Heizkörper problemlos an die alten Leitungen angeschlossen werden. Einfache Montage ohne Stemm- und Ausbruchsarbeiten.

Produkt:	verkleideter Plattenheizkörper für Altbaurenovierungen

Verarbeitung:	Abdeckgitter und Seitenverkleidungen

Mitgeliefert:	Montageanleitung

Anschlüsse:	4 x ½" Innengewinde

Befestigungslaschen:	2 Paar bis 1.600 mm und 3 Paar ab 1.800 mm

Verpackung:	Alle unsere Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Typ - Bauhöhe - Baulänge.

Garantie:	10 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Henrad.

Lackierungsverfahren:	Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton Henrad weiß 9016 pulverbeschichtet.

Farben:	Henrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Henrad-Farben oder weitere rund 200 RAL-Farben.

Wärmezähler:	Uneingeschränkt für Wärmezähler geeignet, sowohl für elektrische Geräte als auch für Verdunstungsgeräte (gemäß DIN EN834 & 835).

Betriebsüberdruck:	max. 10 bar (Werksprüfdruck 13 bar)

Medium:	max. Heisswasser bis 110 °C

Norm:	nach EN442

Typen:	21 | 22 | 33

Bauhöhen:	550 | 950 mm

Baulängen:	400 – 3.000 mm

Bautiefen:	77 | 100 | 158 mm