TRITON E-VENTO

Le Triton E-VENTO est constitué de tubes électriques plats avec une unité de soufflage intégrée qui fournit une émission de chaleur supplémentaire et se caractérise par un design asymétrique exclusif.

Produit:	Radiateur électrique vertical design tube sur tube plat soufflant

Prémonté:	Prérempli avec du liquide de chauffage, équipé d’un thermostat, d’une soufflerie de 1.000 watt et d’un câble isolé de 0,9 m sans prise (avec fil pilote).

Fourni avec:	Consoles, vis, chevilles, instructions de montage et télécommande

Réglage:	Opération par thermostat intégré oui télécommande avec programmation hebdomadaire, détecteur d’ouverture de fenêtre et fonction Boost.

Emballage:	Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: puissance électrique – hauteur – longueur.

Garantie:	10 ans pour le radiateur et 2 ans pour les pièces électriques sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad, et à condition que le radiateur soi à l’abri des projections d’eau directes.

Procédé de laquage:	Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d’une couche de protection primaire et d’un poudrage électrostatique.

Couleurs:	Blanc signalisation ou gris anthracite

Conformité:	EcoDesign 2018 (Règlement (UE) 2015/1188)

Données techniques:	tension de service 230 V ~50 Hz, IP24, Classe II

Hauteurs:	1.203 | 1.528 | 1.852 mm

Nombre de tubes:	12 | 15 | 18

Longueur:	600 mm

Profondeur: 	143 mm

Puissance:	1.500 | 1.700 | 2.000 W

Tubes:	horizontaux, 70 x 11 mm section plate

Collecteurs:	verticaux, section en « O » et d’un diamètre de 38 mm