VERTICAL GALVA

Ohne Einschränkung der Heizleistung spart der Vertical Galva Platz durch seine vertikale Bauweise.

Darüber hinaus ermöglicht seine galvanisierte Schutzschicht den sorgenlosen Einsatz im Nassbereich.

Produkt:	Vertikalheizkörper mit Mittenanschluss und mit galvanisierter Schutzschicht ausgestattet

Verarbeitung:	galvanisierte Schutzschicht auf dem Heizkörper; Seitenverkleidungen ohne galvanisierte Schutzschicht (nur für Typ 11, 20, 21 und 22) (Typ 10 hat keine Seitenverkleidungen)

Mitgeliefert:	J-Konsolen, Schrauben, Dübel, ETA-Sicherheitsschrauben und -dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen und Montageanleitung

Anschlüsse:	4 x ½" Innengewinde Mitten- und Seitenanschluss. Bei Typ 20, 21 und 22 ist die Durchflussrichtung umkehrbar. Das bedeutet, dass der Vorlauf und der Rücklauf des Heizkörpers umgekehrt angeschlossen werden können.

Befestigungslaschen:	keine Laschen

Verpackung:	Alle unsere Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Typ - Bauhöhe - Baulänge.

Garantie:	10 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Henrad.

Lackierungsverfahren:	Alle Heizkörper sind galvanisiert (außer Seitenverkleidungen), entfettet, eisenphosphatiert, im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton Henrad weiß 9016 pulverbeschichtet.

Farben:	Henrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Henrad-Farben oder weitere rund 200 RAL-Farben.

Wärmezähler:	Uneingeschränkt für Wärmezähler geeignet, sowohl für elektrische Geräte als auch für Verdunstungsgeräte (gemäß DIN EN834 & 835).

Betriebsüberdruck:	max. 10 bar (Werkprüfdruck 13 bar)

Medium:	max. Heisswasser bis 110 °C

Norm:	nach EN 442

Typen:	10 | 11 | 20 | 21 | 22

Bauhöhen:	1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 mm

Baulängen:	300 | 400 | 500 | 600 | 700 mm

Bautiefen:	47 | 47 | 77 | 77 | 100 mm